浪潮还原卡的安装说明

一、浪潮还原卡安装流程图

开机（在BIOS中设置LAN为第一引导顺序）

进入首次安装界面

选择开始安装

选择保护方式

选择恢复方式（选择手动恢复方式）

提示恢复时是否需要密码（选择“Y”）

修改密码

选择保存数据

安装完毕

- 浪潮还原卡安装步骤：（以WIN98系统保护为例）

  - 加电启动计算机，便会自动出现安装界面，请选择“开始安装”。

  - 下一步是保护方式的选择，其中有“C盘保护”、“全盘保护”和“自由选择”三个选项，用户根据需求进行自由选择。

  - 然后便是数据恢复方式的选择，如果选择的是“每次开机恢复资料”，即是默认为每次开机自动恢复到上次保存过的状态。如果选择“否”，就是选择了手动恢复方式，即在BIOS自检后按下F9便可恢复到上次保存过的状态。建议用户采用手动复原方式。

  - 此时，根据用户的需求，还可以选择是否要密码，从而增加了管理员的权限。选择完毕后便进入安装主菜单。

  - 在主菜单中，首先“设置密码”，设置完毕后，一定要选中“保存数据”，数秒后，机器重新启动。

  - 机器重新启动后，进入到WIN98系统，如果系统检测到一个未知设备，进行如下操作：（进入控制面板里，选择系统选项，把未知设备删除掉，然后重新启动，这时WIN98系统便会检测到三茗科技PCI卡，进入到控制面板里，系统选项进行查看，可以看到该三茗科技PCI卡）如果没有检测到，可略过该步骤，此时便完成了浪潮还原卡的安装。

注意事项：如果用户安装的是WIN2000、WINNT、WINXP操作系统，则需要按照如下的安装步骤。

  - 安装还原卡之前，必须先安装一下WIN2000/NT的驱动程序LCNT.EXE文件。

  - 然后关闭机器，按照上述的步骤正常安装还原卡。

注意事项：

① 驱动程序的加载不能简单地双击执行，而应该在“控制面版”中的“添加/删除程序”下安装运行驱动程序，否则不能正确加载驱动。

② 还原卡驱动程序加载以后，它会自动生成一个文件NTDISK.SYS文件，这个文件的正确路径应该是“WINNT/SYSTERM32/DRIVERS/NTDISK.SYS”。

③ 如果驱动运行后，还原卡也正常安装了，但却不起保护作用，这是因为还原卡的驱动没有正确加载的缘故。请检查一下NTDISK.SYS的路径，如果路径不正确，重新运行驱动或直接拷贝这个文件到正确路径下便可以了。注意此时要先把还原卡卸载掉。

④ 驱动的运行应在相应的目录下，例如：WIN2000安装在E：盘，驱动就应该在E：盘的WIN2000下执行。

- 系统设定参数

管理员工作模式：在电脑启动BIOS自检结束即将进入操作系统时按下Home键，显示屏上出现浪潮还原卡的管理员工作模式。要进入管理员菜单需输入管理员密码，（浪潮硬盘还原卡的管理员密码默认为12345678）。输入密码后便会出现管理员菜单，管理员菜单是浪潮硬盘还原卡的一个重要组成部分，菜单包括“恢复资料”、“保存数据”、“设定管理员密码”、“查看分区信息”、“停止使用”、“彻底移除”和“重启”。下面将分别进行详细说明每个菜单的功能。

  - 恢复数据

浪潮还原卡成功安装后，硬盘就处在保护之中。重新开机，并在BIOS自检结束后即将进入操作系统时快速按下F9键！数秒后硬盘上的数据已得到恢复。如果安装时选择的是手动恢复并加密，则还需正确输入密码才能执行恢复功能；若果安装时选择的是“自动恢复”，则无需选择该项，每次开机都会自动恢复数据。

  - 保存数据

浪潮还原卡成功安装后，电脑就处在还原卡的保护之下。如果想添加些重要资料，并想永久保存请选择此项。具体操作，先把保护卡程序卸载掉，然后添加重要资料，正确安装保护卡驱动程序，整个系统便处于保护状态了。

  - 设置密码

浪潮还原卡的管理员密码默认为12345678。如果管理员要修改密码，请选择菜单中“设定管理员密码”选项，屏幕便会弹出修改密码的对话框，直接输入您所希望的密码并再次确认，密码便修改成功。

  - 查看分区信息

在管理员菜单中选择“查看分区信息”选项后，便可以查看整个硬盘上分几个逻辑盘，各逻辑盘的盘符、分区大小、文件系统，保护状态等信息。

  - 停止使用

在管理员菜单中选择“停止使用”项后，浪潮还原卡保护卡则立即卸载自己。此时恢复到装卡或最近一次使用“保存当前数据”时的状态，之后您的操作将不受任何保护。如果有一天，您不想（或暂时不想）使用浪潮还原卡保护卡了，您就可选择该项，而不必将卡从机箱中取出，同时也无须担心硬盘文件资料会受到任何影响。同样，有朝一日，如果您忽然又想起了浪潮硬盘还原卡的种种好处，您也不必重新安装，只要在电脑启动时，按下HOME键或F1键重新出现保护卡安装界面。

  - 彻底删除

管理员菜单中选择“彻底移除”项后，浪潮还原卡则彻底卸载自己，不留任何痕迹。此时重启动后会出现首次安装画面，就象第一次装卡一样。若果暂时不想使用浪潮还原卡，则选择“放弃安装”或直接按ESC键跳过，而无需打开机箱将卡拔出，为您节省每一分钟。

  - 重启

如果您在机器启动时“不慎”按下HOME键进入到管理员菜单中，而又不想有什么操

作时，只需选择“重启”项，浪潮还原卡便立即重新启动机器。